Водогрейные котлы ONIX

Описание

ONIX – это стальные котлы производства ООО «Энерго-Стандарт», которые имеют высокий КПД и используются в гидравлических системах с температурой воды от 60 до 110°C.

Предохранительный термостат настроен на 115°C. Оснащены топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела. Топка имеет выпуклое днище, поддерживаемое полностью омываемым патрубком.

Жаротрубные водогрейные котлы производятся серийно в двухходовом исполнении (модель ONIX). Стандартная работа водогрейного жаротрубного котла предполагает, что сжигание топлива происходит в жаровой трубе, при этом образовавшиеся дымовые газы движутся по одному ходу дымогарных труб, отдавая часть своей энергии воде, находящейся в объеме котла.

Мощностной ряд котлов варьируется от 100 кВт до 3500 кВт, расчетное давление 6 бар. Водогрейные котлы ONIX производства ООО «ЭНЕРГО-СТАНДАРТ» имеют максимальное рабочее давление 5,5 бар (при этом расчетное давление составляет 6 бар).

Предназначены для работы с наддувными горелками.

Вся продукция сертифицирована.

ВНИМАНИЕ! Все чертежи, электрические схемы, функциональные схемы носят исключительно ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от конкретного заказа и набора выбранных опций. Отсутствующую информацию можно запросить, обратившись к нам.

Технические характеристики

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-10

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- -------------------------100

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 110

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------- 200

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------130

Объём котловой воды, л------------------------ ---------------------------------------------------------------136

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 129

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 0,8

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 430

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1515х 800х 1157

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-12

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 120

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 132

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------130

Объём котловой воды, л------------------------ ---------------------------------------------------------------136

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 129

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 0,8

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 430

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1515х 800х 1157

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-15

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 150

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 165

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 203

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 183

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,6

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 528

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1720х 850х 1220

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-20

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 200

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 220

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 203

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 183

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,6

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 528

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1720х 850х 1220

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-25

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 250

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 274

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 233

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 238

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,54

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,2

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 636

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1850х 890х 1255

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-30

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 300

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 329

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 262

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 268

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 2,7

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,2

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 665

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2010х 890х 1255

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-35

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 350

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 382

Диаметр патрубка дымовых газов, мм-------------------------------------------------------------------------- 250

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 323

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 304

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 3,3

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 764

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1972х 955х 1320

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-40

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 400

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 437

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 367

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 350

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 3,9

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,5

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 874

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2172х 955х 1320

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-50

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 500

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 546

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 300

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 434

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 420

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 4,7

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1012

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2114х 1040х 1430

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-60

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 600

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 655

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 300

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 502

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 495

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 5,59

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1099

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2364х 1040х 1430

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-75

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 750

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 817

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 350

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------350

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 607

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 618

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 6,1

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,8

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1265

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2310х 1150х 1430

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-85

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 850

Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 926

Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 350

Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------350

Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 675

Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 693

Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 6,47

Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110

Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0

КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,8

Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105

Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1395

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2510х 1150х 1430